Павия-24

Инструкция для мастеров

# Общая информация

В мире есть колдуны; они могут чувствовать друг друга. Также в мире встречаются колдовские места: колдуны могут чуять и их тоже. Но есть и святые места: в них колдуны не могут ничего чуять – ни друг друга, ни колдовское место.

# Техническая информация

Модель реализована на медальонах: они бывают игроцкие (выдаются колдунам) и мастерские (работают передатчиками в колдовских местах (данжах) и святых местах.

Передатчиков в локации может быть несколько, чтоб полностью эту локацию закрыть.

Все медальоны одинаковы. Функционал конкретного медальона, а также мощность его передатчика задаются при помощи переключателя.

Питание медальона – две батарейки ААА. Мы ожидаем, что батареек хватит на всю игру.

# Индикация и управление

Включенный медальон очень тусклым светодиодом показывает установленную функциональность:

- Синий: колдун, вибрация включена

- Жёлтый: колдун, вибрация выключена

- Зелёный: колдовское место

- Красный: святое место.

Вибрация колдовского медальона включается/выключается кнопкой 1.

Функционал медальона b мощность передатчика настраивается переключателем под крышкой:

Движки переключателя могут быть в положении ON (верхнее) и OFF (нижнее).

Группа 1-2 определяет тип медальона:

- 1 OFF, 2 OFF – колдовской (игроцкий) медальон

- 1 OFF, 2 ON – святое место

- 1 ON, 2 OFF – колдовское место

- 1 ON, 2 ON – reserved

Группа 5678 определяет мощность передатчика:

| Положение переключателей (5678) | Мощность |
| --- | --- |
| 0000 | 0 |
| 0001 | 1 |
| 0010 | 2 |
| 0011 | 3 |
| 0100 | 4 |
| 0101 | 5 |
| 0110 | 6 |
| 0111 | 7 |
| 1000 | 8 |
| 1001 | 9 |
| 1010 | 10 |
| 1011 и другие | 11 |

Чем больше мощность - тем больше дальность, на котором медальон будет обнаружен другими.

# Эксперименты на полигоне

Дальность сильно зависит от высоты расположения передатчика. Лучше всего поместить его на высоту порядка 2 – 2.5 м от земли (человек с вытянутой рукой). Медальон, который с высоты 2.5м накрывает радиус 100м, с высоты 0.4м (лежит на груде дров) добивает метров на 30.

Вот мощности и количества, которые мы получили.

- Павия: нужно 4 передатчика на полную мощность (11)

- Франция: 1 или 2 передатчика на полную мощность (11)

- Монастырь: 1 передатчик на 8

- Данж лес: 1 передатчик на 9

- Данж Р: 1 передатчик на 7

- Колдуны: мощность 7